Рублёвское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УРЖУМСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

г. Киров 2016

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88, тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС 01-И-№1294-3 от 26.08.2016

Экз №

Рублёвское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УРЖУМСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Рублёвского сельского поселения Уржумского района Кировской области

Муниципальный контракт: № 2 от 01.12.2015

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 19-02-15-ГП/10

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2016

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ...………………………………………………………………………………….. |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….……. |  |  |  | 5 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития ……………………………………………………………………... |  |  |  | 6 |
| 1. | Общие сведения о Рублевском сельском поселении ………………….………………….. |  |  | 6 |
| 2. | Природные условия и ресурсы территории …………....…................................................. |  |  | 7 |
|  | 2.1. | Природно-климатические условия………………………………………………………. |  | 7 |
|  | 2.2. | Физико-географическое описание……………………………………………………...... |  | 9 |
|  |  | 2.2.1. | Рельеф и геологическое строение……………………………………………….. | 10 |
|  |  | 2.2.2. | Гидрогеологические условия……………………………………………………… | 12 |
|  | 2.3. | Земельные ресурсы ………………………………………………………………………. |  | 13 |
|  | 2.4. | Природно-ресурсный потенциал………………………………………………………… |  | 15 |
|  |  | 2.4.1. | Поверхностные воды …………………………………………………………….. | 15 |
|  |  | 2.4.2. | Подземные воды ………………………………………………………………….. | 16 |
|  |  | 2.4.3. | Ресурсы растительного и животного мира ………………………………….. | 17 |
|  |  | 2.4.4. | Минеральные ресурсы………………………… ……………………………………. | 18 |
|  | 2.5. | Экологический каркас территории ……………………………………………………… |  | 18 |
|  | 2.6. | Природные опасности …………………………………………………………………… |  | 19 |
| 3. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения ….......... |  |  | 19 |
|  | 3.1. | Анализ реализации предыдущего проекта ………………………………..…………… |  | 19 |
|  | 3.2. | Демографическая ситуация и трудовые ресурсы………………………………………. |  | 19 |
|  | 3.3. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…............. |  | 20 |
|  | 3.4. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...……….. |  | 20 |
|  | 3.5. | Социальная инфраструктура …………………………………………………….............. |  | 20 |
|  |  | 3.5.1. | Образование ………………………………………………………………………. | 21 |
|  |  | 3.5.2. | Здравоохранение …………………………………………………………………. | .21 |
|  |  | 3.5.3. | Культура, религия, спорт………………………………………………………… | 21 |
|  |  | 3.5.4. | Социальная помощь………………………………………………………………. | 21 |
|  | 3.6. | Инженерная и транспортная инфраструктура …………………………………………. |  | 22 |
|  |  | 3.6.1. | Водоснабжение …………………………………………………………............... | 22 |
|  |  | 3.6.2. | Хозяйственно-бытовая канализация …………………………………………… | 22 |
|  |  | 3.6.3. | Теплоснабжение и газоснабжение………………………………………………. | 22 |
|  |  | 3.6.4. | Электроснабжение ………………………………………………………………. | 22 |
|  |  | 3.6.5. | Телефонизация, радиофикация, связь ……….…………………………............... | 23 |
|  |  | 3.6.6. | Транспортная инфраструктура ………………………….................................. | 23 |
| 4. | Градостроительная оценка территории …………………………………………..……….. |  |  | 23 |
|  | 4.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………............. |  | 23 |
|  | 4.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ………………………………. |  | 24 |
|  |  | 4.2.1. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы………………………… | 24 |
|  |  | 4.2.2. | Зоны затопления и подтопления………………………………………………………. | 26 |
|  |  | 4.2.3. | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ……………………… | 27 |
|  |  | 4.2.4. | Санитарно-защитные зоны …………………………………………………….. | 28 |
|  |  | 4.2.5. | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры …………………… | 29 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию |  |  |  | 32 |
| 5. | Планировочная организация территории ………………………………………………… |  |  | 32 |
|  | 5.1. | Территория поселения…….…………………………………………............................... |  | 32 |
|  | 5.2. | Населённые пункты……………..……………………………………………………….. |  | 33 |
| 6. | Жилищное строительство …………………………………………………………………… |  |  | 36 |
| 7. | Население и трудовые ресурсы ……………………………………………………………... |  |  | 36 |
| 8. | Развитие социальной инфраструктуры …………………………………………………… |  |  | 36 |
| 9. | Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры ………………………………. |  |  | 37 |
|  | 9.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..……............. |  | 37 |
|  | 9.2. | Канализация …………………………………………………………...…………............. |  | 37 |
|  | 9.3. | Теплоснабжение и газоснабжение ……………………………………………………… |  | 37 |
|  | 9.4. | Электроснабжение ……………………………………………………………………….. |  | 38 |
|  | 9.5. | Телефонизация, радиофикация, телевидение ………………………………………….. |  | 38 |
|  | 9.6 | Строительство объектов специального назначения ………………………………….. |  | 38 |
|  | 9.7. | Транспортная инфраструктура………………………………………………………….. |  | 38 |
| 10. | Инженерная защита и подготовка территорий ………………………………………….. |  |  | 38 |
|  | 10.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...………………... |  | 38 |
|  | 10.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………………….. |  | 39 |
|  | 10.3. | Благоустройство рек и водоемов ………………………………………………………... |  | 39 |
| 11. | Охрана окружающей среды …………………………………………………………………. |  |  | 39 |
|  | 11.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………... |  | 40 |
|  | 11.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………............. |  | 41 |
|  |  | 11.2.1. | Санитарная очистка территории ……………………………………………… | 41 |
|  |  | 11.2.2. | Организация санитарно-защитных зон ………………………………………... | 41 |
|  |  | 11.2.3. | Озеленение и благоустройство ………………………………………………… | 41 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………. |  |  |  | 43 |
| 12. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ……… |  |  | 44 |
| 13. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера …………………………………………………………. |  |  | 44 |

- Состав проекта

Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Рублёвское сельское поселение Уржумского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию.

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта существующих границ поселения | 1:25000 |  |
| 2 | Карта использования территории поселения | 1:25000 |  |
| 3 | Карта существующих и планируемых функциональных зон населённых пунктов поселения | 1:5000 |  |

Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Рублёвское сельское поселение Уржумского района Кировской области. Генеральный план. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения | 1:5000 |  |
| 2 | Карта планируемых объектов местного значения | 1:25000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон поселения | 1:25000 |  |

Графические материалы генерального плана муниципального образования разрабатываются на топооснове в масштабе 1:10000 на территорию поселения и 1:2 000 по территории населенных пунктов. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации, - MapInfo или ИНГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 2 экз.; на электронном носителе – 1 экз.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населённого пункта (поселения), определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Рублёвского сельского поселения Уржумского района Кировской области разработан по заказу администрации Рублёвского сельского поселения на основании договора № 2 от 01.12.2015 между ОАО «Кировгипрозем» и администрацией Рублёвского сельского поселения Уржумского района.  Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в пределах административной границы муниципального образования Рублёвское сельское поселение Уржумского района Кировской области.

Разработка Генерального плана Рублёвского сельского поселения Юрьянского района Кировской области осуществлялась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Уржумского муниципального района Кировской области, разработанная ОАО «Кировгипрозем» в 2011 г. и утвержденная решением Уржумской районной Думы Кировской области № 19/167 от 02.08.2012.

- Правила землепользования, застройки и зонирования территории муниципального образования Рублёвское сельское поселение Уржумского района Кировской области и Карты градостроительного зонирования муниципального образования, утвержденные решением  Думы Рублёвского сельского поселения Уржумского района от 15.02.2013,  № 5/18.

- Схема водоснабжения и водоотведения Рублёвского сельского поселения Уржумского района Кировской области на период до 2028 года, разработанная ООО «ЭкоЛаб» и утверждённая решением  Думы Рублёвского сельского поселения Уржумского района от 23.12.2013,  № 15/46.

- Схема теплоснабжения Рублёвского сельского поселения Уржумского района Кировской области на период до 2028 года, разработанная ООО «ЭкоЛаб» и утверждённая решением  Думы Рублёвского сельского поселения Уржумского района от 23.12.2013,  № 15/46.

- Сведения о ранее разработанной градостроительной документации, включая проекты детальных планировок и иной документации по планировке территории.

- Сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры.

- Проектные предложения по размещению объектов специального назначения (кладбищ, валок, скотомогильников).

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории населённого пункта (поселения), обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

1. Общие сведения о Рублёвском сельском поселении

Муниципальное образование Рублёвское сельское поселение (СП) находится в западной части Уржумского района, который расположен на юге Кировской области.

Рублёвское СП граничит (см. рис. 1-1):

- на западе – с Байсинским СП Уржумского района;

- на севере – с Лебяжским районом

- на востоке – с Петровским и Уржумским СП;

- на юге – с Буйским СП.

На территории поселения расположено 5 деревень (см. табл. 1-1). Центром поселения является д. Адово. Расстояние от д. Адово до районного центра – г. Уржума –  40 км, до областного центра – г. Кирова – 223 км, до ближайшей железнодорожной станции в г. Вятские Поляны – 133 км, до водной станции в с. Цепочкино – 55 км. Площадь поселения 8000 га.

До Байсы – 7,5 км, до с. Буйское – 19 км.

Таблица 1-1.

Населённые пункты Рублёвского сельского поселения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Расстояние до центра поселения, км | Численность населения | Количество домовладений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Адово | - | 234 | 82 |
| 2 | Деревня Кончара | 4,0 | 35 | 11 |
| 3 | Деревня Мари-Мерзино | 2,5 | 41 | 16 |
| 4 | Деревня Меркуши | 2,0 | 113 | 35 |
| 5 | Деревня Рублево | 2,0 | 1 | 1 |
|  | Всего |  | 424 | 145 |

Территория поселения занята, в основном, сельскохозяйственными угодьями, которые обрабатывают ООО «Пригородное», зарегистрированного в г. Уржуме, и крестьянское фермерское хозяйство «Меркуши». В д. Адово работает лесопилка индивидуального предпринимателя.

Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия в поселении отсутствуют.

С 1926 по 1966 г. рассматриваемая территория входила в состав Адовского сельского Совета В 1966 г. сельский Совет был переименован в Рублёвский. В 80-ые годы прошлого века сельскохозяйственные угодья на территории Сельсовета находились в пользовании колхоза «Восход».

2. Природные условия и ресурсы территории

2.1. Природно-климатические условия

Рублёвское СП в расположено в западной части Уржумского района, который, в свою очередь, относится к юго-восточной агроклиматической зоне Кировской области.

Вследствие того, что Кировская область расположена между 56° и 61° с. ш., она испытывает недостаток солнечного тепла. Максимальные значения продолжительности солнечного сияния приходятся на летние месяцы (июнь, июль) и составляют 280-300 час. Минимальные значения наблюдаются в декабре – по 20-25 час в месяц.

Рисунок 2.1-1. Роза ветров для г. Уржума

Метеорологические наблюдения в Уржумском районе не проводятся. Поэтому метеорологическая характеристика района дана на основании данных метеостанций в г. Нолинске и в г. Кильмезе, а при отсутствии необходимых наблюдений приводятся среднеобластные значения (по метеостанции в г. Кирове).

Климат района континентальный, умеренно холодный (среднегодовая температура +1,9С), формируемый под влиянием атлантических воздушных масс, которые являются причиной потеплений зимой и дождливой прохладной погоды летом. Периодические вторжения холодного арктического воздуха несут за собой весенние и осенние заморозки, а зимой сильные морозы. Преобладающие ветры – юго-западные и южные (см. рис. 2.1-1); средняя скорость ветра около 4 м/с.

Годовая величина радиационного баланса для метеостанции в Нолинске равна 35 ккал/см2. Максимальная его сумма наблюдается с мая по июль и составляет около 7-8 ккал/см2 (300-350 МДж/м2). Период с положительным радиационным балансом составляет только семь месяцев (апрель-октябрь), а в течение пяти зимних месяцев (ноябрь-март) он отрицательный.

Основные климатические параметры района приведены в табл. 2.1-1.

Среднемесячные температуры по метеостанции в Нолинске приведены в табл. 2.1-2.

Таблица 2.1-1

Основные климатические показатели

| Климатические показатели | Значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | г. Нолинск | г. Кильмезь |
| Эквивалентная температура января, °С | -28 | -28,5 |
| Эквивалентная температура июля, °С | 13,0 | 14,0 |
| % комфортных погод за период летнего сезона | 16,4 | 18,4 |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 97 | 91 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 34 | 38 |
| Продолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 78 | 83 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 1938 | 2026 |
| Средняя скорость ветра в январе, м/с | 3,9 | 4,0 |
| Относительная влажность, % | 76 | 75 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 545 | 496 |
| Среднее число дней с метелью | 47 | 60 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 66 | 50 |
| Максимальная глубина промерзания грунта, см |  | 133 |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./мес. | 277 | н/д |
| Число дней со снежным покровом | 168 | 160 |

Таблица 2.1-2

Средние месячные температуры воздуха (по метеостанции в Нолинске) и абсолютные максимумы и минимумы температуры (по метеостанции в Кирове)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура, ºС | -12,5 | -10,3 | -6,0 | 3,8 | 11,8 | 16,6 | 18,5 | 15,3 | 10,0 | 2,1 | -5,0 | -10,3 |
| Абсолютный минимум, ºС Год | -41 1941 | -41 1929 | -34 1902 | -21 1963 | -11 1926 | -2 1967 | 3 1947 | 0 1955 | -8 1903 | -23 1920 | -34 1933 | -45 1978 |
| Абсолютный максимум, ºС Год | 4 1971 | 4 1958 | 12 1983 | 27 1950 | 32 1966 | 37 1921 | 35 1938 | 36 1920 | 29 1982 | 22 1974 | 11 1967 | 4 1982 |

С ноября по март осадки выпадают в виде снега. За холодный период обычно выпадает 1/3 часть годовой суммы осадков, за теплый – 2/3. Самым дождливым месяцем является июль (80-90 мм), самым сухим – февраль (26-28 мм). Обычный суточный максимум осадков в холодный период равен 6-9 мм, летом может достигать 18-25 мм. В годовом ходе чаще всего выпадают обложные осадки (75-80% случаев). Они более вероятны ночью, ливни же преобладают днем. В холодное время обычно на протяжении 15-19 дней за месяц идет снег.

Близость к Северному Ледовитому океану и отсутствие на севере значительных орографических барьеров для проникновения полярных воздушных масс обусловливает возможность вторжений холодного воздуха. Отсюда – сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания в летние месяцы. Устойчивый снежный покров залегает на юге области до 150 дней. Обычно он устанавливается 15-17 декабря. Его высота в среднем по области равна 55-60 см, а максимальные высоты могут быть до 1-1,1 м.

Заморозки, которые характерны для всей области, в южных районах обычно заканчиваются 15-20 мая. Но в отдельные годы они могут случаться даже в летние месяцы, вызывая падение температуры в июле до –1 градуса.

Агроклиматическая характеристика

Уржумский район входит в юго-восточный агроклиматический район Кировской области. Весенние полевые работы здесь начинаются раньше чем, чем в других районах области. Наиболее важным для роста и развития растений является показатель продолжительности вегетационного периода, когда температуры выше +10°С. Переход среднесуточных температур воздуха через 10°С на юге области происходит 9 мая и 15 сентября соответственно. Переход температуры почвы через 5° весной совпадает по времени с переходом температуры воздуха через 10°, но осенью задерживается до октября. Вегетационный период в юго-восточном агроклиматическом районе самый продолжительный в Кировской области – 163-170 дней. Сумма активных температур – 1950-2175º. Безморозный период значительно больше, чем в других районах области – 126-131 день. За 5 месяцев (май-сентябрь) выпадает 245-275 мм осадков. Гидротермическая характеристика (ГТК) равна 0,9-1,1 – это указывает, что испарение в летние месяцы с трудом покрывается осадками. В 42% лет бывают сильные засухи – в июне и июле (ГТК = 0,5). В 20% лет засухи продолжаются два месяца подряд.

2.2. Физико-географическое описание

Уржумский район расположен в юго-восточной части Кировской области. С севера на юго-восток район пересекает река Вятка, делящая район на две неравные части – право- и левобережную с ярко выраженными физико-географическими признаками.

С позиций физико-географического районирования Уржумский район относится к Вятско-Кильмезкому округу Кировской области, который сложен пермскими и четвертичными отложениями. Рельеф по правобережью р. Вятки холмистый.

На севере, по линии Суна-Богородское расположены возвышенности до 280 м, служащие препятствием для распространения воздушных потоков.

Территория Уржумского района сформирована, преимущественно, отложениями пустынь и лагун Татарского яруса Пермской системы. Пойменные терассы рек Уржумка, Буй и Немда сложены отложениями мелководного субтропического моря, а пойма р. Вятки – четвертичными отложениями рек и талых ледниковых вод. Глубина залегания кристаллического фундамента от 1750 до 2000 м.

Четвертичные отложения в правобережной части района представлены элювиально-делювиальными структурными суглинками. Поймы рек сложены современными аллювиальными отложениями. Абсолютные отметки на территории района не превышают 200 м, а в поймах рек – 100 м (в Балтийской системе высот).

В правобережной части района преобладают серые лесные почвы.

С позиций геоботанического зонирования Уржумский район относится к подзоне хвойно-широколиственных лесов. Большая часть района распахана. В правобережной части района встречаются пихтово-еловые леса с липой, берёзовые и осиновые леса и даже широколиственные леса с дубом.

На территории района развиты эрозионные процессы, которые привели к образованию глубоких оврагов.

2.2.1. Рельеф и геологическое строение

Территория поселения входит в первый геоморфологический район Кировской области и представляет собой слабоволнистую равнину, расчленённую оврагами и балками на более или менее широкие водоразделы со склонами различной экспозиции и крутизны, но, чаще всего, водоразделам присущи пологие склоны.

Овражно-балочная сеть является составной частью склонов водоразделов. Овраги встречаются реже и на меньшей площади, чем балки. Почти все балки имеют крутые склоны и узкие, плоские днища, обычно сухие.

На территории поселения повсеместно развит микрорельеф. На водораздельных плато и очень пологих склонах он выражен в виде замкнутых микропонижений. На пологих и крутых склонах, особенно ближе к балкам, часто встречаются промоины, некоторые из них довольно значительные. В большинстве случаев они образовались в результате ежегодной вспашки вдоль склонов.

Обзор поверхности территории поселения позволяет сделать вывод, что она обладает довольно сложным и в разных частях неодинаково расчленённым рельефом. Разнообразие рельефа оказывает существенное влияние на развитие и распространение различных почв. Так, например, на более выровненных и спокойных формах рельефа распространены дерново-среднеподзолистые и светло-серые лесные сильнооподзоленные почвы; на бугристых элементах рельефа и перегибах склонов – светло-серые лесные и дерново-карбонатные почвы; в предбалочных понижениях – дерново-подзолистые, светло-серые и серые лесные глееватые почвы; на дне балок и оврагов развиваются дерново0намывные почвы.

В заключении следует отметить, что основная часть пахотного фонда позволяют широко использовать механизацию полевых работ с соблюдением агротехнических и противоэрозионных мероприятий.

По данным геологических исследований древними коренными породами, слагающими территорию поселения, являются отложения верхней перми, представленные казанским и татарским ярусами; причём отложения казанского яруса лежат на большей глубине и прикрыты отложениями татарского яруса. На территории поселения отложения татарского яруса выходят на дневную поверхность на бугристых и холмистых возвышениях, выпуклых частях склонов. Породы татарского яруса представлены красноцветными глинами, пестроцветными мергелями и коричневато-бурыми песками. Пермские отложения, в свою очередь, прикрыты слоем четвертичных отложений, мощность которых в зависимости от характера рельефа местности сильно колеблется. На нижних частях выпукло-вогнутых, а также на некоторых слабопологих склонах их мощность достигает более 10 м. На выпуклых элементах рельефа и крутых склонах они нередко смыты и в этих случаях наблюдаются выходы коренных пород в виде отложений татарского яруса.  На территории хозяйства почвообразующими и достилающими породами являются:

1. Элювий коренных пород:

- элювий  известняков (Э1);

- элювий глин и суглинков (Э2).

- Четвертичные отложения:

- покровные бескарбонатные глины и суглинки (П);

- покровные карбонатные глины и суглинки (ПК).

3. Современные наносы:

- современные аллювиальные и делювиальные отложения речных долин и днищ балок (Д).

Элювий известняков (Э1) в качестве материнской породы имеет ограниченное распространение. На территории хозяйства он выходит на дневную поверхность на коренных берегах рек и бугристых склонах. Элювий известняков представляет собой продукт выветривания известняков, хорошо разложившийся в виде порошка в смеси со щебнем. Он характеризуется уплотнённостью и высокой пористостью, что обуславливает его повышенную водопроницаемость. Реакция этих пород щелочная (рН солевой более 7). Они имеют высокую ёмкость поглощения (35-37 мг-экв. на 100 г. породы) и степень насыщенности (99%) основаниями. На элювии известняков образовались дерново-карбонатные почвы.

Элювий глин и суглинков (Э2) также принимает незначительное участие в качестве материнской породы. Эти породы преимущественно встречаются на высоких отметках, образуя верхние две трети пологих склонов, на бугристых и холмистых возвышениях. Элювий глин и суглинков представляет собой продукт выветривания пермских отложений. Данные глины и суглинки имеют коричнево-красную, красно-бурую, шоколадную с различными оттенками окраску; сложение плотное с мелкопризматической или мелкокомковатой структурой, с глянцевидными гранями в свежем состоянии, вскипают от соляной кислоты, обычно, на глубине 1-1,5 м. Иногда вскипание не обнаруживается. По механическому составу они относятся к суглинкам. Как суглинки, так и глины иногда опесчанены. Элювий глин и суглинков отличается высокой ёмкостью поглощения – 25-47 мг-экв. на 100 г. породы и нейтральной реакцией. Содержание подвижного фосфора составляет 40-85 мг Р2О5, а подвижного калия 6,5-6,8 мг К2О на 100 г. породы. На элювии глин и суглинков сформировались серые лесные почвы.

Покрывные бескарбонатные суглинки и глины (П) являются на территории хозяйства наиболее распространёнными почвообразующими породами. Обычно они приурочены к   широким и ровным платообразным междуречным массивам и слабо пологим склонам. На крутых, выпуклых элементах рельефа покрывные массы обычно смыты и почвообразующими породами чаще всего является элювий коренных пермских пород. Мощность покровных глин и суглинков на территории колхоза составляет 1÷1,5 м, изредка доходит до 2 м.

По механическому составу среди покровных отложений встречаются средние и тяжёлые суглинки. Содержание физический глины колеблется от 37 до 57%, содержание лессовидной фракции  (0,05-0,01 мм) колеблется в пределах от 8,9 до 42%, песчаных частиц (крупнее 0,05 мм) – от 32 до 47%, содержание песчаных частиц (крупнее 0,05 мм) – от 7 до 18%, Анализ физико-химических свойств покровных бескарбонатных глин и суглинков показывает достаточно высокую ёмкость поглощения (23÷32 мг-экв.), степень насыщенности основаниями (85÷98%), сравнительно небольшую гидролитическую кислотность (0,6÷2,6 мг-экв. на 100 г. породы) и величину рН солевой суспензии (4,0÷6,7). На покрывных бескарбонатных глинах и суглинках сформировались серые лесные и дерново-подзолистые почвы.

Покровные карбонатные глины и суглинки в качестве почвообразующих пород имеют незначительное распространение. Они встречаются преимущественно на более высоких отметках рельефа. Морфологически они мало отличаются от бескарбонатных аналогов. Главное отличие заключается в наличии в нижней части почвенного профиля мицелия и других скоплений карбонатов, бурно вскипающих от действия 10%-ной соляной кислоты. На карбонатных покровных глинах и суглинках развиваются серые лесные почвы.

Современные аллювиальные и делювиальные отложения распространены в долинах рек, балок и оврагов. Площадь их распространения на территории колхоза сравнительно небольшая. Морфологические признаки и механический состав этих отложений весьма разнообразен как по вертикальному, так и по горизонтальному простиранию. Окраска от светло-серой до тёмно-серой. В профиле слоистых пойменных почв супеси чередуются с суглинками и глинами, иногда с прослойками торфяно-иловых образований. Мощность отложений колеблется в широких пределах: от 3÷5 см до 1 м и более. Современные делювиальные отложения в оврагах, балках в слаборазвитой пойме ручьёв образовались в результате приноса талыми и дождевыми водами мелкозёма, а иногда и продуктов выветривания коренных пород со склонов.     Аллювиальные и делювиальные отложения являются почвообразующими породами для дерновых пойменных, балочных и болотных почв.

2.2.2. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении Уржумский район приурочен к Камско-Вятскому артезианскому бассейну.

Водовмещающими породами аллювиального горизонта являются пески мелкозернистые с прослойками суглинков. Разрез аллювиального горизонта представлен песками, а в верхней его части суглинками, в подошве – песками грубозернистыми с гравием и галькой. Мощность водовмещающих пород колеблется от 2 до10 м. Аллювиальный горизонт имеет свободную поверхность. Глубина залегания грунтовых вод зависит от режимообразующих факторов и имеет общий уклон в сторону рек. Водоносный аллювиальный горизонт содержит пресные воды с содержанием сухого остатка от 0,1 до 0,7 г/л. По своему составу воды горизонта гидрокарбонатные, кальциевые или кальциево-магниевые. Питание рассматриваемого горизонта осуществляется, главным образом, за счёт фильтрации атмосферных осадков, на отдельных участках за счёт перетока вод из подстилающего комплекса. В паводковый период питание происходит за счёт речных вод. Разгрузка происходит как в речную сеть, так и подстилающий водоносный комплекс. В связи со слабой водообильностью горизонта, невыдержанностью по мощности, локального распространения и поверхностного загрязнения воды данного горизонта не используются для водоснабжения крупных хозяйств, а эксплуатируются в основном колодцами или посредством каптажа родников.

На территории Рублёвского СП для целей водоснабжения использовался казанской водоносный терригенно–карбонатный комплекс. Водовмещающие породы представлены песчаниками с прослоями известняков и алевролитов. Нижняя часть казанских отложений в разной степени загипсована, и поэтому воды, приуроченные к ним, имеют повышенную минерализацию. Верхняя часть казанских отложений обладает высокой водообильностью. По характеру движения и условиям залегания воды водоносной казанской терригенно–карбонатной свиты относятся к пластово-поровым, трещинным, в основном это воды напорно-безнапорные.

Химический состав подземных вод зависит от условий залегания водовмещающих пород. В зоне активного водообмена формируются пресные воды в основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-натриевые с минерализацией 0,4 – 0,7 г/л. В нижней части казанских отложений, где водообменный процесс имеет замедленный характер, формируются сульфатные, хлоридно-сульфатные кальциево–натриевые воды с величиной сухого остатка от 2 до 8 г/л.

Источником питания водоносной казанской терригенно–карбонатной свиты при выходе ее на поверхность, либо под аллювий являются атмосферные осадки и подземные воды аллювия. При погружении водоносной свиты под более молодые отложения, питание происходит за счет перетока из вышележащего водоносного комплекса, через фильтрационные окна. Связь с подземными водами подстилающего водоносного комплекса затруднена в связи с наличием в их кровле мошной пачки водоупорных глин.

Подземные воды на территории поселения относятся к защищённым.

Грунтовые воды. Грунтовые воды на территории поселения в зависимости от рельефа и геологического строения залегают на различной глубине. На водораздельных равнинах и пологих склонах судя по уровням воды в колодцах грунтовые воды залегают на глубине 15÷20 м и не принимают участия в почвообразовнии. На плоских слабозадернованных территориях – на глубине 4÷5 м, а местами и меньше. Грунтовые воды характеризуются повышенной минерализацией и жёсткостью.

2.3. Земельные ресурсы

Общая площадь Байсинского СП по данным СТП Уржумского района составляет от 8000 га. Данные Федеральной службы кадастра объектов недвижимости по структуре земельного фонда Рублёвского СП отсутствуют. На основании данных администрации поселения, данных обследования земельного фонда колхоза «Восход» и с учётом данных публичной кадастровой карты структуру земельного фонда поселения на текущий момент можно описать следующими данными:

- земли населённых пунктов – 238 га (3,3%), в т.ч.: д. Адово – 81,0 га, д. Кончара – 31,2 га, д. Мари-Мерзино – 28,5 га, д. Меркуши – 75 га, д. Рублёво – 22,6 га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 5944 га (74,3,3%), в т.ч.: пашня – 4875 га, пастбища и сенокосы 430 га, леса и кустарники– 558 га, под водой – 28 га, под дорогами – 51 га, овраги – 2 га;

- земли государственного лесного фонда – 1793 га (22,4%);

- земли промышленности и иного специального назначения – 1,4 га (з/у 43:35:390901:1333, отведен под свалку ТБО)

- категория земель не определена – 23,8 га (0,3%) – бывшая д. Платуны, кадастровый квартал 460601.

Почвенный покров.

В системе почвенно-географического районирования СССР территория поселения входит в состав Прикамской равнинной почвенной провинции лиственно-лесной (хвойно-лиственной) подзоны серых лесных почв (В4з) и граничит с южно-таёжной подзоной дерново-подзолистых почв. В пределах Кировской области землепользование колхоза расположено в Лебяжско-Буйском подрайоне Уржумско-Шошлинского правобережного высокого района Вятско-Кильмезского округа.

В почвенный покров территории колхоза «Восход», имевшем в безвозмездном бессрочном пользовании земли сельскохозяйственного назначения поселения, характеризовалось следующим распределением по типам, подтипам и видам, %:

1. Дерново-подзолистые почвы – 16,7, в т.ч.:

- дерново-слабоподзолистые – 3,3,

- дерново-среднеподзолистые – 13,0.

2. Дерново-карбонатные почвы – 2,1.

3. Дерново-глеевые полугидроморфные 4,0.

4. Серые лесные почвы – 70,3, в т.ч.:

- светло-серые лесные – 27,6,

- светло-серые лесные сильнооподзоленные – 37,5,

- серые лесные сильнооподзоленные – 2,9.

5. Почвы овражно-балочной сети – 5,9.

6. Деформированные почвы (осыпи, откосы) – 0,2.

По механическому составу, %:

- Легкосуглинистые – 1,9.

- Среднесуглинистые – 21,4.

- Тяжелосуглинистые – 75,7.

По степени эродированности, %:

- Слабосмытые – 4,2.

- Среднесмытые – 0,3.

- Смытые и намытые почвы балок – 5,9.

- Несмытые – 87,4.

Дерново-подзолистые почвы образовались в результате взаимодействия двух противоположных почвообразовательных процессов: подзолистого и дернового. По степени завершённости процесса оподзоливания они делятся на слабо-, средне- и сильноподзолистые.

Дерново-слабоподзолистые почвы образовались под пологом хвойно-широколиственных лесов с хорошо развитым травянистым покровом. Они распространены на всех элементах склонов. Почвообразующими породами для них являются покровные суглинки и глины и элювия песчаников. По механическому составу они относятся к легко- и средне-  и тяжелосуглинистым, а также к супесчаным почвам, по степени эродированности делятся на несмытые и слабосмытые.

Дерново-среднеподзолистые почвы занимают преимущественно выровненные элементы рельефа (плато или их пологие склоны). На целинных участках суглинистые дерново-слабоподзолистые почвы имеют хорошо выраженный сплошной подзолистый горизонт, однако мощность его не превышает мощность гумусного слоя. Структура подзолистого горизонта пластинчатая или пластинчато-комковатая. Иллювиальный горизонт хорошо выражен, плотного сложения и ореховатой структуры, в верхней части с обильной белесоватой присыпкой кремнезёма на поверхностях структурных отдельностей. Белёсая присыпка проникает в глубь профиля по трещинам. Общая мощность иллювиального горизонта сильно колеблется и зависит от механического состава, а также от мощности двучленных пород.

Дерново-карбонатные почвы распространены преимущественно на нижних частях и перегибах пологих склонов. Они сформировались на породах, содержащих значительное количество карбоната кальция и имеют промывной или периодически промывной тип водного режима. Типичные дерново-карбонатные почвы имеют тёмно-коричневый гумусный горизонт с хорошо выраженной зернистой структурой, содержащей часто обломки известняковых пород.

Серые лесные почвы составляют основу почвенного покрова племзавода.

Образование серых лесных почв протекало под лиственными и широколиственными лесами, влияние которых на почву в значительной степени сочеталось с предшествующими периодическими проявлениями дернового процесса, протекающего под влиянием торфянисто-луговой и лугово-степной растительности. В морфологическом строении у них хорошо заметно разделение гумусного слоя на два подгоризонта: верхнего гумусного (горизонт А1) и нижнего (переходного) или гумусооподзоленного (А1А2). Последний в разной степени окрашен гумусом и имеет признаки оподзоливания в виде белёсой присыпки. В зависимости от содержания гумуса, мощности гумусного горизонта и степени проявления дернового и подзолистого процессов серые лесные почвы подразделяются на светло-серые, серые и тёмно-серые. Присыпки кремнезёма наиболее чётко выражены у светло-серых лесных почв. По степени увлажнения почвы делятся на автоморфные (нормальные) и полугидроморфные (с избыточным увлажнением). По механическому составу серые лесные почвы хозяйства делятся на легко-, средне- и тяжелосуглинистые.

Светло-серые лесные почвы имеют относительно небольшую мощность гумусового слоя (20-30 см) со светлой окраской и небольшим содержанием гумуса (2-3%). Этот подтип серых лесных почв распространён на водоразделах и занимает преимущественно очень пологие и пологие склоны. Мощность гумусового горизонта А1 колеблется от в широких пределах. В отличие от дерново-подзолистых почв у них отсутствует сплошной подзолистый горизонт А2. Пахотный слой чаще всего сильно распылён и безструктурен. Под ним залегает нижняя часть горизонта А1 (А1А2) или А1В1. Иллювиальный горизонт (В) чаще всего коричнево-бурый, безгумусный (возможны лишь гумусные потёки), орехово-призматической структуры с иловатыми планками с кремнезёмистой присыпкой. Основная часть светло-серых лесных оподзоленных почв используется в качестве пашни. В связи с этим верхний гумусный горизонт А1 у них полностью распахан. В результате увеличения глубины распашки в пахотный слой вовлечён и горизонт А1А2, поэтому в большинстве случаев обнаруживается только его оставшаяся часть. Светло-серые лесные почвы по степени оподзоленности подразделяются на два типа: 1) светло-серые лесные и 2) светло-серые лесные сильнооподзоленные.

Светло-серые лесные почвы сильнооподзоленные распространены на водораздельных плато и очень пологих склонах различных экспозиций. Материнской породой для них служит элювий красных глин. От светло-серых лесных почв они отличаются тем, что непосредственно под гумусовым горизонтом имеется оподзоленный горизонт А2 или переходный горизонт А2В.

Почвы овражно-балочной системы представлены сложным комплексом смытых, несмытых и оглееных почв. На шлейфах склонов, по лощинам и днищам балок и оврагов, в условиях постоянного или временного водотока аллювиальный процесс отложения наилка чередуется с намывом почвенного материала с повышенных элементов рельефа. В этих условиях развиваются дерновые намытые овражно-балочные почвы. При близком залегании грунтовых вод эти почвы часто заболочены.

2.4. Природно-ресурсный потенциал

2.4.1. Поверхностные воды

Модуль поверхностного стока на территории Уржумского района составляет 4,5 л/(с∙км2). Район обеспечен ресурсами поверхностных вод, но они в настоящее время не используются.

Гидрографическая сеть на территории поселения представлена реками Водовойка. Левая и Правая Водовойка, Дунайка, Мальдовка, Сердежка, несколькими ручьями и прудами (см. табл. 2.4-1).

Таблица 2.4-1.

Перечень водных объектов Рублёвского СП

| № п/п |  | Название |  | Расположение |  | Протяжённость, км; площадь, га*) |  | Ширина водо-охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водовойка |  | прав. приток р. Байса, д. Адово (устье в Лебяжском р-оне) |  | 19 (16) |  | 100 |  |
| 2 | Дунайка |  | прав. приток р. Левая Водовойка |  | 3,8 |  | 50 |  |
| 3 | Левая Водовойка |  | с р. Правая Водовойка образуют р. Водовойка, д. Платуны, д. Меркуши, д. Адово |  | 13,0 |  | 100 |  |
| 4 | Мальдовка |  | Лев. приток р. Чамка, кв. 13 Буйского участкового лесничества |  | 3,8 (1.7) |  | 50 |  |
| 5 | Правая Водовойка |  | с р. Левая Водовойка образуют р. Водовойка, д. Рублёво |  | 11,0 |  | 100 |  |
| 6 | Сердежка |  | прав. приток р. Байса, (устье в Лебяжском р-оне) |  | 14 (2,8) |  | 100 |  |
| Ручьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Клетенерка |  | Леа. приток р. Левая Водовойка, быв. д. Меркуши |  | (2,5) |  | 50 |  |
| 8 | Шахорка |  | Прав. приток р. Левая Водовойка, быв. д. Новое Смышляево |  | (2) |  | 50 |  |
| 9 | Безымянный 1 |  | Прав. приток р. Правая Водовойка, д. Кончары |  | 1,5 |  | 50 |  |
| 10 | Безымянный 2 |  | Прав. приток р. Правая Водовойка, выше ручья б/н 1 |  | 2 |  | 50 |  |
| 11 | Безымянный 3 |  | Лев. приток р. Водовойка, д. Мари-Мерзино |  | 0,6 |  | 50 |  |
| Пруды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Адовский |  | Р. Левая Водовойка, р. Правая Водовойка, д. Адово |  | 12,1 |  | 100 |  |
| 13 | Безымянный 1 |  | Р. Левая Водовойка, к западу от д. Меркуши |  | 2,3 |  | 100 |  |
| 14 | Безымянный 2 |  | Р. Левая Водовойка, выше д. Меркуши |  | 5,2 |  | 100 |  |
| 15 | Безымянный 3 |  | Р. Правая Водовойка, у д. Рублёво |  | 0,6 |  | 100 |  |

*) В скобках указаны протяжённость на территории поселения.

Сведения об экологическом мониторинге качества воды отсутствуют.

2.4.2. Подземные воды

Всего на территории Рублёвского СП зарегистрирована 6 скважин (см. табл. 2.4-2) с суммарным дебетом 12,6 л/с (1089 м3/сут.). В настоящее время фактически все скважины являются бесхозными, хотя две скважины числятся за администрацией Рублёвского СП. 4 скважины потеряны на местности.

Гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, соответствовало качество воды только в одной скважине. Для целей централизованного питьевого водоснабжения используются каптажи родников.

Таблица 2.4-2.

Перечень водозаборных скважин Рублёвского СП (2011 г.)

| п/п | Номер скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина, м | Эксплуатационный режим | Дебит, л/с | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2640 | д. Адово | 75 | Бездейств. | 1,70 | Администрация Рублёвского СП | сухой остаток 01.01.1969 |
| 2 | 3146 | д. Мари-Мерзино | 83 | потеряна на местности | 2,00 | бесхозная | сухой остаток 01.01.1970 |
| 3 | 3497 | д. Меркуши | 93 | потеряна на местности | 1,70 | бесхозная | Соответствует 01.01.1971 |
| 4 | 3999 | Быв. д. Платуны | 89 | потеряна на местности | 2,80 | бесхозная | сухой остаток, жесткость общая, магний 18.06.1973 |
| 5 | 4394 | д. Адово | 69 | потеряна на местности | 1,90 | бесхозная | сухой остаток, жесткость общая, кальций 01.01.1974 |
| 6 | 6152 | д. Меркуши | 75 | бездейств., не обустроена | 2,50 | Администрация Рублёвского СП | сухой остаток, жесткость общая, сульфат-ион, магний, кальций, железо, мутность, силикаты 10.07.1985 |

Подземные воды на территории поселения относятся к защищённым.

2.4.3. Ресурсы растительного и животного мира

По природным геоботаническим условиям территория поселения относится к подзоне хвойно-широколиственных лесов.

В доземледельческий период территория поселения, как и всего Уржумского района была покрыта елово-пихтовыми и лиственными лесами.  В настоящее время леса занимают чуть около 30% территории поселения.

В лесах произрастают ель и пихта с примесью сосны, берёзы, осины, липы и дуба. Подлесок представлен черёмухой, рябиной, можжевельником, шиповником, лещиной, бересклетом, малиной и др. Под пологом леса хорошо развита травянистая растительность: вероника, земляника, костяника, вейник, брусника, грушанка и др. Вдоль рек и речек растут ольховые и ивовые леса. Для пойменных почв, кроме ольхи, характерно наличие таволги, крапивы двудольной, дягеля и дикого хмеля.

Естественная травянистая растительность на территории колхоза сохранилась в поймах рек, по бакам и задернённым местам оврагов, вдоль прибалочных и приовражных склонов, вокруг населённых пунктов, по опушкам лесов. Общая площадь сенокосов и пастбищ составляет 430 га.

Общая площадь лесов на землях различной категории оценивается величиной 2350 га. Леса государственного лесного фонда (1793 га) находятся в ведении Буйского участкового лесничества Уржумского лесничества Министерства лесного хозяйства Кировской области (кварталы 3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,36,37). Бывшие сельские леса  (558 га) – в ведении Уржумского сельского участкового лесничества (кварталы 31,32,44,45).

Все леса является эксплуатационными. Защитные относятся леса в водоохранных зонах рек и в охранных зонах автодорог не выделены.

Разрешёнными видами лесопользования на территории Уржумского лесничества являются: заготовка древесины и живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, рекреация, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений и некоторые другие.

Луговая растительность

На территории колхоза распространены материковые луга, расположенные на водораздельных пространствах.  Увлажняются они грунтовыми водами или атмосферными осадками. Первые развиваются на пониженных участках рельефа, у оснований склонов, на дне балок и характеризуются средним или избыточным увлажнением. Это – низинные луга. Вторые занимают более-менее высокие участки рельефа с бедными почвами и недостаточным увлажнением. Это – суходольные луга.

Суходольные луга подразделяются на нормальные и крутосклонные.

Первые расположены на водораздельных слабоволнистых равнинах по всему хозяйству. Увлажнение – нормальное, атмосферное. В травостое преобладают мелкие злаки: полёвица тонкая, мятник луговой, из бобовых – клевера, мышиный горошек, из разнотравья – тысячелистник обыкновенный, бедренец, тмин и др. Эти луга используются как сенокосы и пастбища. Средняя урожайность сена 5-6 ц/га. Корм хорошего качества.

Крутосклонные суходолы расположены на склонах различной крутизны – по берегам рек, оврагов, логов. Увлажнение атмосферное, недостаточное. Преобладают полёвица тонкая, вейник наземный, овсяница красная, клевер ползучий, икотник серый и др.

Также встречаются суходолы временно-избыточного увлажнения. Они расположена на слабодернированных равнинах, слабопониженных местах водоразделов, с ременным застоем поверхностных вод. Почвы – дерново-слабоподзолистые, поверхностно-глееватые, тяжёлосуглинистые. Преобладает разнотравье тонкополёвицево-щучкового типа. Иногда они заняты ивняками. В травостое преобладают щучка дернистая, полёвица тонкая, мятник луговой, манжетка обыкновенная.

Сведения об охотничьих угодьях и охотничьих ресурсах на территории поселения отсутствуют.

2.4.4. Минеральные ресурсы

На территории поселения нет разведанных месторождений полезных ископаемых.

2.5. Экологический каркас территории

Экологический каркас поселения формируется из природных антропогенно не изменённых территорий. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими территориями. В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами являются наиболее обширные антропогенно не изменённые территории. К ключевым – наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

Базовыми элементами экологического каркаса Байсинского СП являются лесные массивы, а транзитными зонами являются водоохранные зоны рек.

Лесистость поселения составляет 29%, а распаханность – 61%. Это говорит, что она не обладает экологическим каркасом, близким к устойчивому. Повышению устойчивости может способствовать создание защитных лесных полос вокруг пахотных угодий, отнесение к защитным лесов, расположенных в водоохранных зонах рек и в охранных зонах автомобильных дорог.

2.6. Природные опасности

Уржумский район характеризуется средней интенсивностью развития оползневых процессов. Также отмечаются проявления карстовых и суффозионных процессов.

В Уржумском районе отмечались случаи заболевания животных сибирской язвой и гибели людей от бешенства. В 2010 г. были отмечены лишь случаи заболевания бешенством среди животных (лисы и кошки). Почти 150 человек обратилось в лечебные учреждения в связи с укусами животных. В 2010 г. было зарегистрировано несколько случаев заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Уровень заболеваемости (31 случай на 100 тыс. населения) значительно превышает среднеобластной (7 случаев на 100 тыс.), что связано с большей активностью очагов распространения инфекции на территориях хвойно-широколиственных лесов.

Данные по Рублёвскому СП отсутствуют.

В целом природно-климатические условия в Уржумском районе характеризуются как благоприятные для проживания населения.

К ресурсам для развития поселения можно отнести сельскохозяйственные угодья, которые используются не в полной мере и эксплуатационные леса.

3. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории         поселения

3.1 Анализ реализации предыдущего проекта

Предыдущие генеральные планы населённых пунктов поселения заказчиком не представлены.

3.2. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

Численность населения, зарегистрированного в Рублёвском поселении на 01.01.2006 составляла 593 человека,  на 01.01.2011 она  составила 516 человек, на 01.01.2015 – 448, на 01.01.2016 – 424, в т.ч. мужчин 219, женщин – 205 человек.

В 2014 в поселении насчитывалось 118 пенсионеров. За год умерло 9 человек, родилось -2.

Численность населения трудоспособного возраста составляет 208 человек, из них по имеющимся у администрации поселения данным в отраслях материального производства занято 25 человек, в непроизводственной сфере – 63.

3.3. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

В настоящее время в поселении работает 3 производственных предприятия: отделение ООО «Пригородное», которое зарегистрировано в г. Уржуме, крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) «Меркуши» и ИП Новосёлов И.Г.

ИП Новосёлов И.Г. арендует местные леса и занимается деревообработкой в д. Адово. В производстве занято 22 человека.

В селе работает 3 магазина: Байсинского потребительского общества, ЧП «Весна» и ООО «Виктория».

Значительная часть населения живёт за счёт личных подсобных хозяйств. 1600 га сельхозугодий в поселении пустует.

3.4. Жилой фонд и жилищное строительство

По состоянию на 01.01.2014 общая площадь жилого фонда поселения составляла 9,2 тыс. м2, число квартир – 208, обеспеченность населения была 21,7 м2 на человека. 5,9 тыс. м2 жилья выполнены в деревянном исполнении, 3,3 тыс. м2 – в кирпичном. 3,9 тыс. м2 жилого фонда (42%) имеют износ до 30%, 4,4 тыс. м2 (48%) – износ от 31 до 65% и 0,9 тыс. м2 (10%) имеют износ свыше 65% (ветхое).

Жилищный фонд СПК «Восход» переданы в муниципальную собственность.

За последние 5 лет по программе «Сельское жилье» не поступило ни одного квадратного метра индивидуального жилья.

3.5. Социальная инфраструктура

Социальная сфера в поселении представлена учреждениями образования, здравоохранения и культуры.

3.5.1. Образование

Сфера образования в Рублёвском СП представлена основной общеобразовательной школой, расположенной по адресу ул. Школьная, 17. Площадь школьного участка (кад. № 43:35:460102:86) 1,5. На нём расположено 4 здания общей площадью 1997 м2. В школе имеется столовая и спортзал. На пришкольной территории расположена волейбольная площадка. Имеется отдельный земельный участок площадью 1,1 га (кад. № 43:35:460102:88) для размещения стадиона. Поселением также выделен школе дополнительный земельный участок площадью 0,8 га под огород на 0,3 га, используемый в образовательных целях.

В 20014/2015 учебном году в школе обучалось 32 человека, в 2015/2016 – 26 человек.

При школе функционирует дошкольная группа неполного дня, размещённая в здании школы. В 2016 г. дошкольную группу посещало 6 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

3.5.2. Здравоохранение

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) расположен по адресу ул. Кирова. В ФАПе работает фельдшер и акушерка, приезжает врач из Буйской амбулатории. .

3.5.3. Культура  и спорт

Дом культуры в д. Адово находится в аварийном состоянии. Поэтому для организации досуга населения и проведения массовых мероприятий используется сельский клуб в д. Меркуши, расположенный по ул. Садовая.

Под библиотеку переоборудовано здание столовой в д. Адово по ул. Зелёная. В 2014 г. библиотекой пользовалось 220 человек, количество книговыдач составило около 3 тысяч.

Для проведения спортивных мероприятий используются спортзал и спортивная площадка при школе.

Здание дома культуры целесообразно отремонтировать и использовать для иных целей.

3.5.4. Социальная помощь

В Рублёвском СП  проживает неопределённое число малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в социальной поддержке. Численность людей, находящихся на пенсионном обеспечении составляет 118 человек, численность инвалидов всех возрастов неизвестно.

Сотрудники Кировского областного государственного учреждения «Уржумский комплексный центр социального обслуживания населения» в селе отсутствуют.

3.6.  Инженерная и транспортная инфраструктура

3.6.1. Водоснабжение

Основными задачами систем водоснабжения и водоотведения являются обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение промышленных предприятий водой для питьевых и производственных нужд, обеспечение водой на пожаротушение, а также прием, отведение и очистка сточных вод.

Централизованное водоснабжение в Рублёвском СП осуществляется в д. Адово и в д. Меркуши. В качестве источников водоснабжения используются каптажи родников, снабжённые водонапорными башнями. Первые пояса зон санитарной охраны радиусом 30 м имеют ограждение.

В д. Адово водопровод проложен по улицам: Зелёная, Кирова (частично), Молодёжная (частично), Полевая и Школьная. Протяжённость водопроводных сети – 5 км. Количество абонентов – 75 – 91% от существующих домовладений. Объём водопотребления за 2012 г. составил около 3 тыс. м3 или 35 л/сут. на человека.

В д. Меркуши водопровод проложен по улицам Садовая и Новая. В заречной части деревни водопровода нет. Протяжённостей водопроводной сети – 3 км. Количество абонентов – 27 – 77% от существующих домовладений. Объём водопотребления за 2012 г. составил около 1 тыс. м3 или 24 л/сут. на человека. Данные по качеству водопроводной воды отсутствуют.

Остальное население пользуются индивидуальными колодцами.

3.6.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация в населённых пунктах поселения отсутствует.

3.6.3. Теплоснабжение и газоснабжение

В с. Адово эксплуатируется 1 локальная котельная, работающая на угле и дровах, для отопления школы. В котельной установлены два самодельных котла общей мощностью 0,25 Гкал/час.

3.6.4. Электроснабжение

Электроснабжение Рублёвского СП осуществляется от подстанции (ПС) 35/10 кВ «Байса».

В табл. 3.6-1 приведён перечень действующих трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Сети обслуживаются Уржумским РЭС «Кировэнерго» - филиала МРСК Центра и Приволжья.

Таблица 3.6-1.

Перечень действующих трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ

на балансе МРСК, расположенных на территории Рублёвского СП

| № ТП | Местоположение | Год ввода в эксплуата- цию | Количество и мощность трансфор- маторов, кВА | Основной потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 605 | Д. Меркуши (Рябиновцы) | 1981 | 160 | КЗС |
| 604 | Д. Меркуши | 1987 | 160 | Быт, детский сад |
| 602 | Д. Меркуши | 1987 | 100 | Быт |
| 612 | Д. Рублёво | 1995 | 60 | КЗС |
| 609 | Д. Адово | 1975 | 100 | Пилорама |
| 610 | Д. Адово | 1965 | 250 | Мастерские |
| 619 | Д. Адово | 1992 | 400 | Тёплая стоянка |
| 611 | Д. Адово | 1982 | 250 | Быт |
| 613 | Д. Кончара | 1967 | 60 | Быт |
| 614 | Д. Мари-Марзино | 1965 | 160 | Ферма |

3.6.5. Телефонизация, радиофикация, связь

Услуги почтовой связи в д. Адово  представляются отделением федеральной почтовой связи Кировской области – филиалом ФГУП «Почта России», который  предоставляет полный спектр как почтовых, так и непрофильных услуг. Отделение связи расположено в здании бывшей конторы колхоза «Восход» по ул. Молодёжная.

Услуги электросвязи осуществляет Уржумский цех электросвязи ЦМ УЭС Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком». АТС расположена по ул. Зелёная, 15.

На территории поселения имеется сотовая телефонная связь от базовой станции компании Мегафон, расположенной в Байсинском СП.

3.6.6. Транспортная инфраструктура

Протяжённость автомобильной дороги г. Уржум – д. Адово составляет 40 км, из них 33 км с твёрдым покрытием и 7 км – с грунтовым. В дождливый период грунтовая дорога становится непроезжей.

Автобусное сообщение  осуществляется по маршруту г. Уржум – поворот на с. Рождественское –  д. Марчата – поворот на пос. Лебяжье – д. Смышляево – д. Рублево – д. Кончара – д. Адово.

4. Градостроительная оценка Рублёвского сельского поселения

4.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов на территории сельского поселения выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

4.1.1. Территории, пригодные для строительства

К территориям, благоприятным для строительства, относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

4.1.2. Территории, ограниченно пригодные для строительства

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

4.1.3. Территории, непригодные для строительства

К территориям, не благоприятным для строительства относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Рублёвского СП выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. от 31.12.2014) к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,

Расположение указанных зон представлено на Карте использования территории поселения (масштаб 1:25000).

Памятники истории и культуры, а также особо охраняемые природные территории поселения отсутствуют. Охранные зоны объектов специального назначения рассмотрены совместно с санитарно-защитными зонами.

### 4.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно ст. 65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Размеры водоохранных зон рек и прудов поселения приведены в табл. 2.4-1.

4.2.2. Зоны затопления и подтопления

В соответствие со ст. 67.1 Водного кодекса РФ (в ред. от 28.12.2013) в границах зон затопления и подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления относится (ст. 27 Водного кодекса) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

СНиП 22-03-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» определяет:

затопление как «образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод»;

подтопление как «комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов».

Информация о границах зон затопления и подтопления на территории Рублёвского СП отсутствует.

### 4.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Рублёвском СП базируется на подземных водах первого (аллювиального) водоносного горизонта. Всего на территории поселения для централизованного питьевого водоснабжения используется 2 каптажа родников. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для неё необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  Подземные воды в Рублёвском СП квалифицированы как защищённые (см. разд. 2.2).

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Указанные в данном разделе ограничения должны быть учтены при размещении водозаборных сооружений.

### 4.2.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

соответствии со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 2014 г.) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники с захоронением в ямах.

К объектам второго класса опасности отнесены участки накопления и компостирования. свалки и полигоны ТБО, скотомогильники с биологическими камерами, асфальтобетонные заводы.

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов, а также компостирование отходов без навоза и фекалий.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производство кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Перечень объектов, для которых должны быть установлены СЗЗ и их нормативные значения приведены в табл. 11-1.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

4.2.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Рублёвском СП выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёны постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (в ред. от 26.08.2013). В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства, введенными в эксплуатацию до даты вступления в силу настоящего Постановления, не требуется согласование границ охранных зон указанных объектов с Ростехнадзором. Сведения о границах охранных зон вносятся в государственный кадастр недвижимости на основании заявления организации. Такие сведения должны быть предоставлены в Росреестр до 1 января 2015 года

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

Информация об установлении охранных зон для электросетевого хозяйства на территории Рублёвского поселения отсутствует.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- Планировочная организация территории

Целями территориального развития поселения является создание условий для экономической деятельности населения, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Предпосылки градостроительного развития Рублёвского сельского поселения определяет исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктур.

При зонировании территорий поселения и населённых пунктов использованы виды разрешённого использования земельных участков, установленные приказом Минэкономразвития РВ № 540 от 01.09,2014, в ред. от 30.09.2015 (далее по тексту Классификатор). При этом необходимо иметь ввиду, что при составлении Классификатора не были в полной мере учтены требования ст. 77, 78, 85, 87, 94, 101, 102, 103 Земельного кодекса РФ, ст. 25, 102 и 109 Лесного кодекса РФ, а также Градостроительного кодекса РФ.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

При размещении нового строительства и реконструкции застройки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

5.1. Территория поселения

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории за пределами границ населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования;

- производственного назначения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- ведения лесного хозяйства;

- рекреационного назначения;

- с особыми условиями использования территории;

- специального назначения, обороны и безопасности,

- иные зоны.

В генеральном плане Рублёвского СП зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения.

Зона ведения лесного хозяйства включает земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами. Защитные леса в водоохранных зонах рек и в охранных зонах автодорог не выделены

Зона производственного назначения на территории поселения не выделена.

На территории поселения имеется з//у 43:35:390901:1333 площадью 1,4 га, ранее отведённый под свалку ТБО и имеющий категорию «земли промышленности … и иного специального назначения». Поскольку создание свалки в поселении не предусмотрено, предлагается перевести данный участок в земли запаса.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры и объектов специального назначения не выделены ввиду ограничений по масштабу, а объекты, относящиеся к соответствующим видам деятельности, отмечены значками.

Границы зон с особыми условиями использования территории указаны с учётом ограничений, налагаемых масштабом графических материалов (начиная с 50 м).

5.2. Населённые пункты

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в границах населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры,

- зона специального назначения.

Жилая зона

В состав жилых зон входят территории, используемые для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома разных типов, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, а также гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Жилая зона в населённых пунктах Рублёвского СП разделена на 2 подзоны:

- для индивидуального жилищного строительства (код по Классификатору 2.1) – предназначена для размещения индивидуальных жилых домов (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений;

- для ведения личного подсобного хозяйства (код по Классификатору 2.2); основное отличие от подзоны индивидуального жилищного строительства – возможность содержания сельскохозяйственных животных;

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта. Это объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых сооружений и другие.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки, памятники истории и культуры – при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительной документацией.

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные  и зоны специализированной общественной застройки.

Общественно-деловая зона д. Адово включает подзоны:

- объектов коммунального обслуживания (код по Классификатору 3.1) – для размещения почты (в здании бывшей конторы колхоза «восход» по ул. Кирова, 1, з/у 43:35:460101:67, 1471 м2) и АТС (ул. Зелёная, 15, участок не отмежёван);

- объектов здравоохранения (код по Классификатору 3.4.1) – для размещения фельдшерско-акушерского пункта  (ул. Кирова, з/у не отмежёван);

- объектов образования и просвещения (код по Классификатору 3.5.1) – для размещения школы (ул. Школьная, 17, з/у 43:35:460102:86, 1,5 га), пришкольного участка (ул. Школьная, з/у не отмежёван), стадиона (з/у 43:35:460102:88, 1,1 га);

- объектов культурного развития (код по Классификатору 3.6) – для размещения библиотеки (ул. Зелёная, 18, участок не отмежёван) и здания дома культуры (ул. Зелёная, 43, участок не отмежёван);

- объектов общественного управления (код по Классификатору 3.8) – для размещения здания администрации поселения (ул. Школьная, 2, з/у не отмежёван);

- магазинов (код по Классификатору 4.4) – для размещение зданий магазинов по адресу ул. Зелёная, 41 (з/у 43:35:460101:60, 852 м2 и з/у 43:35:460101:145, 218 м2).

Общественно-деловая зона д. Меркуши включает подзоны:

- объектов образования и просвещения (код по Классификатору 3.5.1) – для размещения детского сада (ул. Садовая, з/у 43:35:460401:250, 2853 м2);

- объектов культурного развития (код по Классификатору 3.6) – для размещения сельского клуба (ул. Садовая, участок не отмежёван);

- магазинов (код по Классификатору 4.4) – для размещение зданий двух магазинов по ул. Зелёная. Один магазин занимает два земельных участка (з/у 43:35:460401:248, 365 м2 и з/у 43:35:460401:100, 262 м2). Участок под второй магазин не отмежёван.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сетей водопровода, канализации, электро- и газоснабжения, водозаборных сооружений и сборников хозяйственно-бытовых сточных вод, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, объектов связи и улично-дорожной сети.

Объекты инженерной инфраструктуры отнесены к разд. 3.1 Классификатора «коммунальное обслуживание».

На территории д. Меркуши выделен участок для размещения водозабора по ул. Садовая (ул. Садовая, 12, з/у 43:35:460401:305, 2835 м2 и з/у 43:35:460401:100, 262 м2).

Улично-дорожная сеть отнесена к земельным участкам общего пользования (код по Классификатору 12.0).

Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в зависимости от санитарной классификации предприятий-застройщиков и характеристики их транспортного обслуживания промышленные районы подразделяются на 3 градостроительные категории:

- промышленные районы, предназначенные для размещения производств I и II классов санитарной вредности, располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны;

- промышленные районы, застраиваемые предприятиями III и IV классов вредности независимо от характеристики транспортного обслуживания и предприятиями V класса вредности с подъездными железнодорожными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной зоны);

- промышленные районы, формируемые экологически безопасными объектами и предприятиями V класса вредности, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться у границ жилой зоны.

Классификатор (раздел 6) включает деление по виду производственной деятельности, но не предусматривает классификацию по вредности производств. Поэтому при зонировании территорий нельзя ограничиваться только позициями Классификатора, игнорируя вредность производственных объектов, поскольку это создаст предпосылки для нарушений санитарного законодательства.

На территории д. Адово выделены два земельных участка. На участке по ул. Зелёная (з/у 43:35:460101:242, 200 м2) для размещена пекарни (в настоящее время не эксплуатируется). На участке у дороги на д. Кончара (з/у 43:35:460101:148, 1106 м2) расположено картофелехранилище.

В связи с тем, что дом культуры в д. Адово не эксплуатируется и находится в аварийном состоянии целесообразно реконструировать его в производственный корпус для размещения производств 5-го класса санитарной опасности с СЗЗ 50 м.

Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона в с. Байса представлена:

- лугами, которые отнесены к подзоне ведения скотоводства (код по Классификатору 1.8);

- огородами (код по Классификатору 13.1).

Зона рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения в населённых пунктах представлены природными ландшафтами, занятыми луговой и древесно-кустарниковой растительностью (код по Классификатору 9.1).

6. Жилищное строительство

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

  - Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

  - Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

  - Комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

  - Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

  - Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

В последние годы жилищное строительство в поселении не осуществляется из-за сокращения его численности.

Планы по жилищному строительству в поселении не разработаны.

7. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

На протяжении последних 24 года численность населения в поселении неуклонно снижается из-за сокращения занятости населения. Это ведёт как миграционному оттоку, так и к сокращению рождаемости на фоне старения населения.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от социально-экономической ситуации в поселении.

8. Развитие социальной инфраструктуры

Основная цель развития социальной инфраструктуры в целом  – формирование на территории Рублёвского сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

Образование

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

Здравоохранение

Строительство новых объектов здравоохранения генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

Культура и спорт

Строительство новых объектов генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

9. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

9.1 Водоснабжение

Основные направления развития системы водоснабжения должны предусматривать:

1) Повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин).

2) Расширение сети водопроводов с целью наиболее полного обеспечения централизованным водоснабжением населения.

3) Развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства.

4) Ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

5) Установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

В настоящее время в д. Адово водопроводная сеть не охватывает всю территорию деревни.

Необходимо расширение сети водопровода как с целью улучшения социальных условий жизни населения, так и для повышения пожарной безопасности в селе.

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация

В настоящее время хозяйственно-бытовая канализация в населённых пунктах Рублёвского СП отсутствует.

На первом этапе необходимо оснастить локальной канализацией объекты социальной инфраструктуры с оснащением её  простейшими очистными сооружениями – септиками.

9.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Прокладка в поселение газопровода не планируется ввиду малого количества потенциальных потребителей газа.

9.4. Электроснабжение

Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории городского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

9.5. Телефонизация, радиофикация, телевидение

Мероприятия по расширению систем связи не запланированы.

9.6. Строительство объектов специального назначения

В целях оптимизации системы удаления отходов с территории поселения предлагается разместить площадку для накопления ТБО у дороги д. Адово – д. Кончара.

9.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Схемами территориального планирования Уржумского муниципального района и Кировской области мероприятия по развитию внешнего транспорта Рублёвского СП не предусмотрены. Но необходимо улучшение дорожного покрытия на участке автодороги поворот на пос. Лебяжье – д. Адово.

Для развития транспортной инфраструктуры необходимо решить следующие задачи:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автодорог;

- произвести реконструкцию, ремонт и содержание автодорог посёлка;

- продолжить совершенствование автодорог, ликвидацию на них очагов аварийности и улучшение технических характеристик для обеспечения безопасного и комфортного пропуска транспортных потоков;

- осуществление реконструкции (модернизации) объектов транспортной инфраструктуры.

Главными направлениями реконструкции должны стать увеличение числа дорог с асфальтобетонным покрытием и спрямление улиц, с целью придания им «городского» стиля.

10. Инженерная защита и подготовка территорий

10.1. Организация поверхностного стока

В настоящее время ливневая канализация в д. Адово отсутствует.

В целях благоустройства  территории населенных пунктов предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно п. 12.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП СНиП 2.07.01-89*) применение открытых водоотводящих устройств допускается в сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают. Данные мероприятия позволяют при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

Схема водостоков разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа.

10.2. Защита от затопления

Согласно п. 13.6 СП 42.13330.2011 территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В схеме территориального планирования Уржумского района населённые пункты Рублёвского СП среди зон затопления они не значится. Нет их и в Перечне населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённый распоряжением Правительства Кировской области № 36 от 05.03.2014.

10.3. Благоустройство рек и водоемов. Защита от овражной эрозии

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

11. Охрана окружающей среды

На территории Рублёвского СП площадью 80 км2 проживает 424 человек. Плотность населения 5,3 человека на 1 км2, что находится на уровне среднеобластного значения.

На территории поселения имеется лишь два производственных объекта: пилорама ИП  Новосёлова И.Г. и производственная база КФХ «Меркуши». Оба объекта расположены за границами населённых пунктов.

11.1. Существующее состояние окружающей среды

11.1.1. Состояние воздушного бассейна

Информация о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствует. Жалобы населения на качество атмосферного воздуха нет.

11.1.2. Охрана поверхностных вод

Объём централизованного водопотребления в поселении составляет около 3000 м3 в год (8 м3/сут.). Канализация в населённых пунктах отсутствует. Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в выгреба, откуда фильтруются в грунт.

Государственный мониторинг водных объектов на территории Уржумского района не осуществляется.

## 11.1.3. Подземные воды

Всего на территории Рублёвского СП зарегистрировано 6 скважин (см. табл. 2.4-2). По официальным данным 4 скважины являются бесхозными и потеряны на местности. Ещё 2 скважины стоят на балансе администрации сельского поселения, но не используются.

Загрязнению грунтовых вод способствует сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в выгреба.

Подземные воды (второй водоносный горизонт) относятся к защищённым, но бесхозные скважины представляют собой пути загрязнения подземных вод, поэтому необходимо провести их тампонирование.

11.1.4. Почвы

Гигиеническое обследование почв в Уржумском районе не проводится.

11.1.5. Заболеваемость

Уровень общей заболеваемости в Уржумском районе выше, чем в среднем по области и составил в 2008 г. 1658 случаев на 1000 человек населения по сравнению со среднеобластным уровнем 1532 случая на 1000 чел., в 2009 г. соответствующие показатели составили 1857 и 1593, в 2010 – 1714 и с 1671, в 2011 – 2009 и 1697.

Уржумский район относится к группе районов Кировской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости органов дыхания. Также в Уржумском районе отмечается высокий уровень заболеваемости щитовидной железы, связанный с йодной недостаточностью и анемией среди детей до 14 лет.

В Уржумском районе выше, чем в среднем по области заболеваемость геморогической лихорадкой с почечным синдромом. Так в 2011 г. было зарегистрировано 15 случаев (заболеваемость 47 случаев на 100 тыс. населения, среднеобластной уровень – 9,3), в 2012 г. было 5 случаев (заболеваемость 18 случаев на 100 тыс. населения, среднеобластной уровень – 7,1).

Данные по Рублёвскому СП отсутствуют.

11.2. Комплекс планировочных природоохранительных мер

11.2.1. Санитарная очистка территории

В Рублёвском СП проживает 424 человек. Норматив образования твёрдых бытовых отходов (ТБО) в сельской местности Уржумского района принят как 1,17 м3 в год на человека. Отсюда общее количество ТБО может составлять 496 м3 или 9 т/год.

ТБО с территории населённых пунктов удаляются на площадку накопления ТБО, расположенную у автодороги Адово-Кончары. Документально площадка накопления ТБО не оформлена.

С площадки накопления ТБО должны не реже чем 2 раза в год вывозиться на районный полигон ТБО, расположенный в Рускотимкинском СП, в 0,7 км от бывшей д. Русское Мошкино. Полигон эксплуатирует МКУП «Уржум-град», имеющее лицензию на захоронение отходов. Полигон включён в государственный реестр объектов размещения отходов, № государственной регистрации 14190.

На территории поселения имеется з//у 43:35:390901:1333 площадью 1,4 га, ранее отведённый под свалку ТБО. По сведениям администрации СП данный участок под свалку не использовался, т.к. в 2002 г. Было выпущено распоряжение администрации Уржумского района о закрытии данной свалки (№ 759 от 30.08.2002).

На расстоянии около 300 м от восточной границы д. Меркуши, в Адовской роще расположен бесхозный скотомогильник (№ ветеринарно-санитарной карточки 4), который не используется с 2006 г.

## 11.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные объектов, расположенных на территории поселения, не разработаны.

11.2.3. Озеленение и благоустройство

На территории д. Адово имеется несколько участков, занятых природной лесной растительностью, но они не благоустроены. Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.14, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских населённых пунктов должна составлять не менее 12 м кв. на человека. Для с. Адово,  исходя из численности населения 234 человека, эта величина равна 0,28 га.

В целях повышения уровня благоустройства посёлка целесообразно создание сквера у дома культуры и благоустройство участка леса на берегу пруда.

Для сохранения ландшафта села необходимо выполнить работы по закреплению берегов оврага и благоустройству территорий, в прибрежной зоне реки и пруда.

РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Уржумский район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи. Конкретные значения вероятностей реализации неблагоприятных метеорологических явлений отсутствуют.

Непосредственно у границ деревень Адово, Меркуши и Рублёво расположены пруды. Затопление территории села отсутствует, как официальным данным, так и по информации администрации сельского поселения.

Природные пожары не представляют особой опасности для населённых пунктов, поскольку жилые дома не соседствуют непосредственно с лесными массивами.

Для системы жизнеобеспечения представляют угрозу только аварии на системах электроснабжения и водоснабжения.

Наибольшую опасность для села представляют бытовые пожары.

## 13. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действительности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

С точки зрения территориального развития сельского поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в генеральном плане предусматривается:

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и территорий;

- соблюдение установленных зон минимально-допустимых расстояний от опасных производственных объектов;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения.

Противопожарные мероприятия

Рублёвское СП н6е входит в зону нормативной доступности ПЧ-18 государственной пожарной охраны, расположенной в г. Уржуме.

При администрации поселения создана добровольная пожарная дружина. За дружиной закреплена техника в КФХ «Меркуши» (трактор, бочка и мотопомпа) и у ИП Новосёлова (мотопомпа).

Муниципальной программой «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Рублевское сельское поселение Уржумского района Кировской области на 2016 год», утверждённой администрацией  СП № 43 от 23.11.2015 предусмотрен ремонт пожарного водоёма в д. Адово и создание минерализованной полосы у д. Адово.

Учитывая, что в д. Адово имеется лишь один пожарный гидрант, целесообразно создание пожарных пирсов в д. Адово (на реке на выезде из деревни) и в д. Меркуши.

Паспорт муниципального образования «Рублёвское сельское поселения Уржумского района, 2016 г.

Атлас Кировской области., с. 8-10, 14

Почвы колхоза «Восход» Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 11-12, 15-19.

Элювий - продукты выветривания геологических пород, оставшиеся на месте своего образования (Геологический толковый словарь. URL: http://www.edudic.ru/geo/170/).

Генетический тип отложений, возникающих в результате накопления смытых со склонов дождевыми и талыми снеговыми водами рыхлых продуктов выветривания (Геологический толковый словарь. URL: http://www.edudic.ru/geo/2662/).

Отчёт о результатах работ  по объекту «Территориальный мониторинг геологической среды Кировской области на 2005-2007 годы». III этап «Изучение и анализ состояния геологической среды и прогнозирование её изменений на территории Уржумского района». – Киров: ВятНТИЦМП, 2008, т. 1, с. 18-32.

Изучение и анализ состояния геологической среды и прогнозирование её изменений на территории Уржумского района. – Киров: ВятНТИЦМП, 2008, т. 1, рис. 9.3.

Почвы колхоза «Восход» Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 12.

Схема территориального планирования Уржумского района Кировской области. Материалы по обоснованию. – Киров: ОАО «Кировгипрозем», 2011, с. 12.

Паспорт муниципального образования «Рублёвское сельское поселение Уржумского района Кировской области», 2006 г.

Почвы колхоза «Восход» Уржумского района Кировской области и рекомендации по их рациональному использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 4.

Почвы колхоза «Восход» Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 22-51.

Минерально-сырьевые ресурсы Уржумского района Кировской области. Карта размещения полезных ископаемых и карта размещения водозаборных скважин с пояснительными записками. – Киров: ВятНТИЦМП, 2005.

Карта-схема лесонасаждений Уржумского лесничества Кировской области. – Воронеж: Воронежлеспроект, 2008.

Карта-схема лесонасаждений Уржумского лесничества Кировской области. – Воронеж: Воронежлеспроект, 2008.

Лесохозяйственный регламент Уржумского лесничества. – Киров: ООО «Инженерная фирма «Стройпроект», 2009.

Почвы колхоза «Восход» Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1978, с. 12-15.

Минерально-сырьевые ресурсы Уржумского района Кировской области. Карта размещения полезных ископаемых и карта размещения водозаборных скважин с пояснительными записками. – Киров: ВятНТИЦМП, 2005.

КСОП, т. 2, с. 23.

Паспорт муниципального образования «Рублёвское сельское поселения Уржумского района» 2006 г.

По состоянию на 01.01.2011 – Схема территориального планирования Кировской области. Обоснование. – Киров: ОАО «Кировгипрозем», 2011.

### Встречи с активами поселений: Рублёвское сельское поселение. // Официальный Интернет-сайт Уржумского района. 19.02.2015. URL: http://www.vurzhume.ru/press-centre/news/vstrechi-s-aktivami-poseleniy-rublevskoe-selskoe-poselenie.html.

Паспорт муниципального образования «Рублёвское сельское поселения Уржумского района» 2016 г.

### Встречи с активами поселений: Рублёвское сельское поселение. // Официальный Интернет-сайт Уржумского района. 19.02.2015. URL: http://www.vurzhume.ru/press-centre/news/vstrechi-s-aktivami-poseleniy-rublevskoe-selskoe-poselenie.html.

Паспорт муниципального образования «Рублёвское сельское поселения Уржумского района» 2016 г.

### Встречи с активами поселений: Рублёвское сельское поселение. // Официальный Интернет-сайт Уржумского района. 19.02.2015. URL: http://www.vurzhume.ru/press-centre/news/vstrechi-s-aktivami-poseleniy-rublevskoe-selskoe-poselenie.html.

Муниципальная программа Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района» на 2015 – 2017 годы. Утверждена постановлением администрации Рублёвского СП от 20.11.2014, № 54.

### Встречи с активами поселений: Рублёвское сельское поселение. // Официальный Интернет-сайт Уржумского района. 19.02.2015. URL: http://www.vurzhume.ru/press-centre/news/vstrechi-s-aktivami-poseleniy-rublevskoe-selskoe-poselenie.html.

### Встречи с активами поселений: Рублёвское сельское поселение. // Официальный Интернет-сайт Уржумского района. 19.02.2015. URL: http://www.vurzhume.ru/press-centre/news/vstrechi-s-aktivami-poseleniy-rublevskoe-selskoe-poselenie.html.

Паспорт муниципального образования «Рублёвское сельское поселения Уржумского района» 2016 г.

Приложение к исх. «Кировэнерго» № 41-06/27 от 02.02.2011.

См. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Водный кодекс РФ от 03.06.2006, № 74-ФЗ, в ред. от 29.12.2014.

Правила определения границ зон затопления, подтопления. Утверждены постановлением Правительства РФ от 18.04.2014, № 360..

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.2014.

Карта-схема лесонасаждений Уржумского лесничества Кировской области. – Воронеж: Воронежлеспроект, 2008.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.2008.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 26.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2011 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 138.

О состоянии окружающей природной среды в Кировской области в 2012 году: региональный доклад. – Киров: департамент экологии и природопользования Кировской области, 2013, с. 94-95.

О состоянии окружающей природной среды в Кировской области в 2011 году: региональный доклад. – Киров: департамент экологии и природопользования Кировской области, 2012, с. 110.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 89-104.

Отчёту о НИР «Разработка концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области. Том 1. Основная часть. – Пермь: УралНИИ «Экология», 2008, с. 108.

СТП Уржумского района.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.